# SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts ”Sociālās aprūpes centra „Ludza” 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. Garbari, Cirmas pag., Ludzas novads” izstrādāts, pamatojoties  uz projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem, ievērojot spēkā esošās normas un noteikumus.

Projekts paredz esošā sociālā aprūpes centra 1.stāva telpu grupu iekšējās apdares atjaunošanu, grīdas segumu atjaunošanu, daļēju durvju un logu nomaiņu. Apgaismes ķermeņu ar elektroinstalāciju un ugunsdzēsības automātikas sistēmas atjaunošana.

Ēkas apbūves laukums paliek nemainīgs.

Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz:

1) projektēšanas uzdevumu

2) būvju tehniskās inventarizācijas dokumentāciju

3) zemes robežu plānu

Būves tehniskie rādītāji. (skat.inventarizācijas plānu)

Apbūves laukums 295.1 m2

Kopējā platība 458.34 m2 (1.stāva telpu grupu kopējā platība 230.67m2)

Būvtilpums  1953.0 m3

Sociālās aprūpes centra „Ludza” ēka:

*II  ēkas grupa (MK Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikums)

*III  būves lietošanas veids  (LBN 201-15   5.3.p)

*U2b ugunsnoturības pakāpe   (LBN 201-15   3.tab.)

*Būvju klasifikācija: 11300101– Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (MK noteikumi Nr.1620)

Vispārīgā informācija:

* Atjaunojamās telpu grupas atrodas sociālās aprūpes centra ēkas 1.stāvā.

* Atjaunojamo 1.stāva telpu grupu kopējā platība sastāda 230.67m2.

* Visu veicamo darbu detalizētu aprakstu un konkrētus apjomus skatīt darbu apjomu sarakstā.

* Par būvdarbu organizēšanu jāvienojas ar pasūtītāju.

Būvprojekta ietvaros tiek izstrādāta AR projekta daļa, kurai ir sastādīts izmaksu aprēķins un darbu apjomu saraksts.

‘’Arhitektūras risinājumi‘’ projekta daļa paredz:

- Sienu apdares materiāla noņemšanu.

- Esošo logu un druvju bloku demontāžu (sīkāk skat. Lapā AR-4).

- Grīdas konstrukcijas demontāžu, kur tas nepieciešams.

- Divu skursteņu nojaukšanu.

- Klozetpoda, vannas un izlietnes demontāžu.

- Divu izolētu ventilācijas kanālu d=160mm ierīkošanu ar divkārtīgu Knauf Red GKF rīģipša apšuvumu pa metāla karkasu.

- Sienu apdari: tapetes+krāsa un dekoratīvais apmetums+krāsa.

- Jauna dabīgā neslīdošā heterogēnā PVH linoleja grīdas seguma ieklāšanu pa spundētu mitrumizturīgu OSB b=22mm klāju (sīkāk skat. lapā AR-8).

- Akmens masas flīžu grīdas seguma nomaiņu (sīkāk skat. lapā AR-8).

- Piekārto griestu sistēmas ierīkošanu (sīkāk skat. lapā AR-7).

- Astoņu masīvkoka iekšdurvju ar matētu stiklojumu uzstādīšanu, ar kārbas izmēriem 950x2030(h)mm, paredzot ailu paplašināšanu, kur tas nepieciešams.

- Trīs PVC konstrukcijas logu bloku uzstādīšanu virs istabu durvīm, ar izmēriem 900x400(h)mm (sīkāk skat. lapā AR-4).

- PVC durvju bloka, ar kārbas izmēriem 1000x2100(h)mm, ar palīgrokturi cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana tualetes priekštelpā, paredzēta durvju ailas paplašināšana.

- Kāpņu telpas PVC konstrukcijas loga bloka atverama/atgāžama uzstādīšanu, ar izmēriem 450x900(h)mm (sīkāk skat. lapā AR-4).

- Vannas istabā paredzēts ierīkot trapu, uzstādīt izlietni un klozetpodu, kurš piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Veco kanalizācijas caruļu nomaiņa uz jaunām kanalizācijas caurulēm ar lielāku diametru (d=100mm).

- Tualetē jauna klozetpoda, kurš piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem, uzstādīšanu.

- Telpu grupas Nr.901 telpas nr.3 (koridors) galā paredzēts izbūvēt iebūvējamo skapi saimniecības inventāram, ar izmēriem 500x3000x2700(h)mm.

- Salokāmo durvju uzstādīšanu, pie izbūvētā skapja (novietojumu sīkāk skat. lapā AR-4).

Sastādīja:__________________________/T. Vasiļjeva/

Pārbaudīja:_________________________/I.Stankeviča/ Sert.nr. 10-1100